Токарный станок ИТ-1М » Прочее 

	Токарный станок ИТ-1М, от мастерской ЗИЛ 131 МРМ , с хранения 
	


 INCLUDEPICTURE "http://aralex.ru/images/sverlilny_stanok.jpg" \* MERGEFORMATINET 
[image: image2.jpg]




 HYPERLINK "http://aralex.ru/images/prisposoblenie_frezernoe.jpg" 
[image: image3.jpg]- 24/2/2011 ' 1

| ~

/






 HYPERLINK "http://aralex.ru/images/sverlilny_stanok.jpg" 


 HYPERLINK "http://aralex.ru/images/prisposoblenie_shlifovalnoe.jpg" 
[image: image4.jpg]





	Цена руб. с НДС, наличие
	станок
	150000 ●

	
	в кунге
	250000 ●

	Год выпуска
	1985-1991

	Высота центров, мм
	200

	Расстояние между центрами, мм
	1000

	Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: 
	прутка
	36

	
	над верхней частью суппорта
	225

	
	над станиной
	400

	
	над выемкой станины
	550

	Наибольшая длина обточки, мм
	900

	Нарезаемые резьбы: метрическая, шаг в мм
	0,25...2,8 

	дюймовая, число ниток на 1"
	56... 1 

	модульная, модуль
	0,25...28 

	Количество резцов в резцедержателе, шт
	4

	Наибольшие размеры державки резца, мм: ширина
	ширина
	25

	
	высота
	25

	Конус шпинделя
	Морзе № 5 

	Конус задней бабки
	Морзе № 4

	Частота вращения шпинделя при прямом и обратном вращении, об/мин
	28,5... 1250 (12 ступеней) 

	Электродвигатель привода шпинделя станка: тип, А032/4 мощность, кВт
	3

	частота вращения, об/мин
	1500

	напряжение, В
	220/380 

	Электронасос для охлаждающей жидкости: мощность, кВт
	0,125

	частота вращения, об/мин
	3000

	напряжение
	220/380 

	подача, л/мин
	27

	Масса станка, кг
	1250

	Габаритные размеры станка, мм: 
	высота
	1500

	
	длина
	2165

	
	ширина
	960


