Транспортные средства повышенной проходимости (категории G) 

К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G), могут быть отнесены транспортные средства категорий М и N, если они удовлетворяют следующим требованиям:

1. Транспортные средства категории N1, полная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории М1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют: 

1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться; 

1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и 

1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%. 

1.4. Они также должны удовлетворять, хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований: 

·        Угол въезда должен быть не менее 25°; 

·        Угол съезда должен быть не менее 20°; 

·        Угол продольной проходимости должен быть не менее 20°; 

·        Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм; 

·        Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм; 

·        Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм. 

2. Транспортные средства категории N1, полная масса которых свыше 2 т, или транспортные средства категорий N2, М2 или М3, полная масса которых не более 12 т, считают транспортными средствами повышенной проходимости, если их конструкция обеспечивает одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если они удовлетворяют следующим требованиям:

·        По меньшей мере одна передняя и одна задняя оси имеют одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться; 

·        Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия; 

·        Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 25%. 

3. Транспортные средства категории М3, максимальная масса которых свыше 12 т, и транспортные средства категории N3 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если соблюдаются следующие требования: 

3.1. По меньшей мере, половина осей имеет привод; 

3.2. Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия; 

3.3. Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 25%.; 

3.4. Соблюдаются, по меньшей мере, четыре из шести следующих требований: 

·        Угол въезда должен быть не менее 25°; 

·        Угол съезда должен быть не менее 25°; 

·        Угол продольной проходимости должен быть не менее 25°; 

·        Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 250 мм; 

·        Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 300 мм; 

·        Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 250 мм. 

4. Специальные и специализированные транспортные средства, изготовленные на базе (шасси) транспортных средств категории G, также относятся к категории G.

5. При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости буква G должна сочетаться с буквами M или N (например, N1G).
Изменения, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 10 сентября 2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар и государственный регистрационный знак».

