Экзамен на четвёртую радиолюбительскую категорию

Тексты экзаменационных билетов с указанием правильных ответов

Задание #1

Вопрос:

Когда рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель (PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) При приёме сильных сигналов

2) При приёме слабых сигналов

3) При высоком уровне внешнего шума

4) При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах

Задание #2

Вопрос:

Когда рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) При приёме сильных сигналов

2) При приёме слабых сигналов

3) При недостаточной мощности выходного каскада

4) При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты

Задание #3

Вопрос:

В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Если у оператора сильный голос

2) Включать компрессор нужно всегда

3) При работе с динамическим микрофоном

4) Если в микрофон попадает много постороннего шума

Задание #4

Вопрос:

Какой режим работы является опасным для радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Включение высокоомных телефонов вместо низкоомных

2) Включение режима передачи без подключенной антенны

3) Включение режима передачи при отключенном микрофоне

4) Подключение к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows

Задание #5

Вопрос:

Какой режим работы является опасным для радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Включение высокоомных телефонов вместо низкоомных

2) Включение режима передачи при отключенном микрофоне

3) Подключение кабеля питания радиостанции к источнику питания в обратной полярности

4) Подключение к радиостанции внешнего динамика

Задание #6

Вопрос:

Что такое субтон (TONE, T, CTCSS)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

2) Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора

3) Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика

4) Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе

Задание #7

Вопрос:

Для чего передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Для настройки выходного каскада передатчика

2) Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций

3) Для работы азбукой Морзе

4) Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи

Задание #8

Вопрос:

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Радиостанция перейдёт в режим приёма

2) Радиостанция перейдёт в режим передачи

3) Отключится микрофон

4) Выключится питание

Задание #9

Вопрос:

Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера) к внешнему блоку питания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Красный - плюс, белый - минус

2) Красный - плюс, чёрный - минус

3) Чёрный - плюс, красный - минус

4) Чёрный - плюс, белый - минус

Задание #10

Вопрос:

Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи

2) Расстраивает выходной контур выходного каскада

3) Регулирует громкость приёмника

4) Изменяет усиление по промежуточной частоте

Задание #11

Вопрос:

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Выключится питание радиостанции

2) Радиостанция перейдёт в режим приёма

3) Радиостанция перейдёт в режим передачи

4) Включится шумоподавитель

Задание #12

Вопрос:

Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Уровень собственных шумов приёмника

2) Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах

3) Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции

4) Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Задание #13

Вопрос:

Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Ток потребления радиостанции

2) Уровень шумов приёмника

3) Уровень мощности на выходе передатчика

4) Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Задание #14

Вопрос:

При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 14547500 герц

2) 145475 герц

3) 145475 Мегагерц

4) 145 Мегагерц и 475 килогерц

Задание #15

Вопрос:

Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления (AGC)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости

2) Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции

3) Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты

4) Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора

Задание #16

Вопрос:

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Предсказать невозможно

2) Показания увеличатся

3) Показания уменьшатся

4) Изменений не произойдёт

Задание #17

Вопрос:

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и увеличении усиления микрофонного усилителя?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Изменения показаний предсказать невозможно

2) Показания увеличатся

3) Показания уменьшатся

4) Изменения показаний не произойдёт

Задание #18

Вопрос:

Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями

2) Упадёт выходная мощность

3) Сигнал радиостанции передаваться не будет

4) Ничего не произойдёт

Задание #19

Вопрос:

Для чего предназначен интерфейс «САТ»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Для подключения к радиостанции внешних динамиков

2) Для подключения к радиостанции дополнительной антенны

3) Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

4) Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

Задание #20

Вопрос:

Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Для подключения к радиостанции внешних динамиков

2) Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций

3) Для обмена данными между компьютером и радиостанцией

4) Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

Задание #21

Вопрос:

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Повышенный и пониженный уровень мощности

2) Субтон

3) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB

4) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM

Задание #22

Вопрос:

Что такое полудуплекс (QSK)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём

2) Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности

3) Работа на двух разнесённых частотах

4) Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа

Задание #23

Вопрос:

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Неправильно выбрана боковая полоса

2) Мала чувствительность радиостанции

3) Включена расстройка (RIT)

4) Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)

Задание #24

Вопрос:

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) С шириной полосы пропускания 500 Гц

2) С шириной полосы пропускания 3 кГц

3) С шириной полосы пропускания 6 кГц

4) С шириной полосы пропускания 10 кГц

Задание #25

Вопрос:

Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Сначала «Всем», затем несколько раз имя

2) Несколько раз называется свой позывной

3) Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём»

4) Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»

Задание #26

Вопрос:

Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех

2) Дать короткий общий вызов

3) Несколько раз передать свой позывной

4) Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи

Задание #27

Вопрос:

Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере 10 раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере дважды

2) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере один раз

3) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере три раза, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере пять раз по буквам

4) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере один раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по буквам

Задание #28

Вопрос:

Каковы права операторов любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Оператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории

2) Оператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше

3) Операторы обеих станций имеют равные права для работы на частоте

4) Операторы станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту операторам станций первого района ITU

Задание #29

Вопрос:

Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность

2) Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом

3) Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность

4) Мощность радиостанции не имеет значения

Задание #30

Вопрос:

Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Нет

2) Да

3) Да, только в границах любительских диапазонов

4) Да, только за границами любительских диапазонов

Задание #31

Вопрос:

Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Немедленно закончить радиообмен

2) Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена

3) Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен

4) Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует

Задание #32

Вопрос:

В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Всегда только свой позывной

2) Позывной корреспондента, затем свой

3) Свой позывной, затем - позывной корреспондента

4) Не имеет значения

Задание #33

Вопрос:

В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе RST?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон

2) Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон

3) Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)

4) Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость

Задание #34

Вопрос:

Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз

2) Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше

3) Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности

4) Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»

Задание #35

Вопрос:

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 59

2) 599

3) 57

4) 39

Задание #36

Вопрос:

Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 59

2) 599

3) 49

4) 73

Задание #37

Вопрос:

Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 5 баллов

2) 9 баллов

3) 59 баллов

4) 1 балл

Задание #38

Вопрос:

Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или RST?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 5 баллов

2) 9 баллов

3) 59 баллов

4) 1 балл

Задание #39

Вопрос:

Для чего используются кодовые слова фонетического алфавита?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Для передачи общего вызова

2) Для оценки разбираемости сигналов корреспондента

3) Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента

4) Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех

Задание #40

Вопрос:

Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 10 м, 2 м, 70 см

2) Все диапазоны выше 30 МГц

3) 10 м, 2 м

4) 433 МГц и выше

Задание #41

Вопрос:

Какой боковой полосой, как правило, осуществляются однополосные (SSB) передачи в УКВ - диапазонах?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Центральной

2) Верхней

3) Нижней

4) Подавленной

Задание #42

Вопрос:

Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 144 - 146 МГц

2) 144.0 - 144.5 МГц

3) 145 - 146 МГц

4) 145,206-145,594 МГц

Задание #43

Вопрос:

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) SSB

2) FM

3) Узкополосная FM (NFM)

4) AM

Задание #44

Вопрос:

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) SSB

2) USB

3) FM

4) AM

Задание #45

Вопрос:

Что услышит оператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Только радиостанцию с более мощными сигналами

2) Сигналы обеих радиостанций

3) Только радиостанцию с более слабыми сигналами

4) Ничего

Задание #46

Вопрос:

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 100 кГц

2) 600 кГц

3) 1,6 МГц

4) 6 МГц

Задание #47

Вопрос:

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 100 кГц

2) 600 кГц

3) 1,6 МГц

4) 6 МГц

Задание #48

Вопрос:

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 100 кГц

2) 600 кГц

3) 1,6 МГц

4) 6 МГц

Задание #49

Вопрос:

Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Телеметрию

2) Новости для радиолюбителей

3) Значение температуры ретранслятора и напряжение питания

4) Позывной сигнал ретранслятора

Задание #50

Вопрос:

Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Стационарные

2) Носимые и мобильные

3) Иностранные

4) Местные

Задание #51

Вопрос:

Для чего предназначен любительский ретранслятор?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Для соревнований по радиоспорту

2) Для передачи радиолюбительских новостей

3) Для длительных бесед на интересные темы

4) Для увеличения возможностей по проведению QSO носимых и мобильных радиостанций

Задание #52

Вопрос:

Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Позывной сигнал ретранслятора

2) Позывной сигнал владельца ретранслятора

3) Субтон

4) Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

Задание #53

Вопрос:

Как Вы должны вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если Вы знаете его позывной?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной

2) Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции

3) Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции

4) Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей

Задание #54

Вопрос:

Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию

2) Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре

3) Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу

4) Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами

Задание #55

Вопрос:

Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Для проверки КСВ репитера

2) Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале

3) Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором

4) Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

Задание #56

Вопрос:

Почему ваши передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации

2) Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме

3) Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям

4) Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния

Задание #57

Вопрос:

Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Чтобы Вас всегда было хорошо слышно

2) Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)

3) Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора

4) Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

Задание #58

Вопрос:

В каком случае оператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) При использовании стационарной радиостанции

2) При использовании мобильной или носимой радиостанции

3) При проведении радиосвязей с местными корреспондентами

4) При проведении радиосвязей цифровыми видами связи

Задание #59

Вопрос:

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дата и время проведения радиосвязи, диапазон, позывной корреспондента

2) Дата и время проведения радиосвязи

3) Позывной корреспондента, его имя и местонахождение

4) Позывной корреспондента и оба рапорта

Задание #60

Вопрос:

Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Уменьшается громкость радиостанции

2) В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании

3) В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании

4) Уменьшается усиление по микрофонному входу

Задание #61

Вопрос:

При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) При КСВ =3

2) При КСВ =2

3) При КСВ =1,2

4) При КСВ =0,5

Задание #62

Вопрос:

Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания

2) Между радиостанцией и источником питания

3) Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки

4) Между антенной и эквивалентом нагрузки

Задание #63

Вопрос:

Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 50 Ом

2) 75 Ом

3) 100 Ом

4) С любым волновым сопротивлением

Задание #64

Вопрос:

Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 50 Ом

2) 75 Ом

3) Определить невозможно

4) Любое

Задание #65

Вопрос:

Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Усилие при стыковке соединителя к ответной части

2) Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём

3) Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря

4) Волновое сопротивление соединителя по переменному току

Задание #66

Вопрос:

Какой способ обеспечения электрического контакта центральной жилы и оплётки коаксиального кабеля с коаксиальным соединителем является наиболее надёжным?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Накрутка

2) Обжим

3) Пайка

4) Скрутка

Задание #67

Вопрос:

Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Сварка

2) Обжим

3) Скрутка

4) Пайка

Задание #68

Вопрос:

Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) QSO

2) QSL

3) QRZ

4) QSY

Задание #69

Вопрос:

Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) QRZ

2) QRG

3) QRT

4) QSY

Задание #70

Вопрос:

Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) QRZ

2) QRT

3) QRM

4) QRN

Задание #71

Вопрос:

Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) QRZ

2) QRT

3) QRM

4) QRN

Задание #72

Вопрос:

Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) QRZ

2) QRT

3) QRM

4) QRN

Задание #73

Вопрос:

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) QRZ

2) QRO

3) QRM

4) QRP

Задание #74

Вопрос:

Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) QRZ

2) QRO

3) QRM

4) QRP

Задание #75

Вопрос:

Что обозначает сокращение «DX»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дальнюю или редкую радиостанцию

2) Радиостанцию, работающую в соревнованиях

3) Радиостанцию, работающую с плохим сигналом

4) Радиостанцию, работающую малой мощностью

Задание #76

Вопрос:

С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Только с любительскими радиостанциями

2) С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц)

3) С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского 
«Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт)

4) С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов 
LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт)

Задание #77

Вопрос:

Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 2 м

2) 90 см

3) 70 см

4) 23 см

Задание #78

Вопрос:

Что должен делать радиолюбитель, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Выяснить позывной радиостанции работающей на первичной основе

2) Выяснить местоположение радиостанции работающей на первичной основе

3) Прекратить передачу

4) Продолжать передачу

Задание #79

Вопрос:

В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Вольт

2) Ватт

3) Ампер

4) Ом

Задание #80

Вопрос:

В каких единицах измеряется сопротивление?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Фарада

2) Ватт

3) Ом

4) Вольт

Задание #81

Вопрос:

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Фарада

2) Ватт

3) Ом

4) Вольт

Задание #82

Вопрос:

Каким символом обозначается электрическое напряжение?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) U или Е

2) W

3) А

4) I

Задание #83

Вопрос:

Каким символом обозначается электрический ток?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) U или Е

2) W

3) А

4) I

Задание #84

Вопрос:

Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Разомкнутая

2) Мертвая

3) Закрытая

4) Короткозамкнутая

Задание #85

Вопрос:

Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Разомкнутая

2) Мертвая

3) Закрытая

4) Короткозамкнутая

Задание #86

Вопрос:

Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Сопротивление

2) Ток

3) Мощность

4) Напряжение

Задание #87

Вопрос:

Как действует сопротивление в электрической цепи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Оно хранит энергию в магнитном поле

2) Оно хранит энергию в электрическом поле

3) Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции

4) Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло

Задание #88

Вопрос:

Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)

2) U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)

3) U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)

4) U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность)

Задание #89

Вопрос:

Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)

2) I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)

3) I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)

4) I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность)

Задание #90

Вопрос:

Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Переменный ток

2) Постоянный ток

3) Изменчивый ток

4) Ток устоявшейся величины

Задание #91

Вопрос:

Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Переменный ток

2) Постоянный ток

3) Изменчивый ток

4) Стабильный ток

Задание #92

Вопрос:

Какова длина волны диапазона 145 МГц?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 145 м

2) 10 м

3) 2 м

4) 20 см

Задание #93

Вопрос:

Какова длина волны диапазона 433 МГц?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 433 м

2) 23 см

3) 70 см

4) 7 см

Задание #94

Вопрос:

Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 1300 м

2) 10 м

3) 2 м

4) 23 см

Задание #95

Вопрос:

Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Длина радиоволны уменьшается

2) Длина радиоволны увеличивается

3) Длина радиоволны не изменяется

4) Радиоволна превращается в электромагнитную волну

Задание #96

Вопрос:

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание #97

Вопрос:

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание #98

Вопрос:

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание #99

Вопрос:

На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание #100

Вопрос:

Как обозначается вид работы «телеграф»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) RTTY

2) CW

3) FM

4) AM

Задание #101

Вопрос:

Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) RTTY

2) CW

3) AM

4) FM

Задание #102

Вопрос:

Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) AM

2) CW

3) FM

4) RTTY

Задание #103

Вопрос:

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) PSK

2) CW

3) FM

4) RTTY

Задание #104

Вопрос:

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) PSK

2) CW

3) RTTY

4) AM

Задание #105

Вопрос:

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) SSB

2) CW

3) PSK

4) RTTY

Задание #106

Вопрос:

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) AM

2) SSB

3) FM

4) RTTY

Задание #107

Вопрос:

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Детектором

2) Смесителем

3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты

Задание #108

Вопрос:

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Детектором

2) Смесителем

3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты

Задание #109

Вопрос:

На функциональной схеме №2 изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Детектором

2) Смесителем

3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты

Задание #110

Вопрос:

На функциональной схеме №2 изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Детектором

2) Смесителем

3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты

Задание #111

Вопрос:

Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Коаксиальный кабель, двухпроводная линия

2) Стальной трос

3) Пластмассовая труба

4) Резиновый шланг

Задание #112

Вопрос:

Какую линию питания антенны можно зарывать в землю и крепить непосредственно к стене дома?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Двухпроводную линию

2) Коаксиальный кабель

3) Четырёхпроводную линию

4) Однопроводную линию

Задание #113

Вопрос:

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Двухпроводная линия

2) Коаксиальный кабель

3) Четырёхпроводная линия

4) Однопроводная линия

Задание #114

Вопрос:

Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Двухпроводная линия

2) Коаксиальный кабель

3) Пластмассовая труба

4) Резиновый шланг

Задание #115

Вопрос:

Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Удлинить антенну

2) Укоротить антенну

3) Использовать линию питания меньшей длины

4) Использовать линию питания большей длины

Задание #116

Вопрос:

Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Около 50 Ом

2) . Около 75 Ом

3) Около 200 Ом

4) Завит от резонансной частоты

Задание #117

Вопрос:

Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн») на резонансной частоте?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Около 50 Ом

2) Около 75 Ом

3) Около 30-36 Ом

4) Завит от резонансной частоты

Задание #118

Вопрос:

Какой вид имеет диаграмма направленности высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Круговую

2) В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

3) В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

4) Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет

Задание #119

Вопрос:

Какой вид имеет диаграмма направленности четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Круговую

2) В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

3) В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

4) Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет

Задание #120

Вопрос:

Что является показателем широкополосности антенны?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20

2) Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7

3) Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы

4) Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность

Задание #121

Вопрос:

Для чего служит устройство, содержащее конденсаторы и катушки индуктивности, включаемое между антенной и линией питания антенны?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Для согласования антенны с линией питания

2) Для подавления атмосферных помех

3) Для подавления треска от ламп уличного освещения

4) В качестве эквивалента нагрузки

Задание #122

Вопрос:

Если в линии питания антенны КСВ=2, какая мощность будет излучаться в эфир при работе на передачу радиостанции с выходной мощностью 100 Ватт?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Зависит от потерь в линии питания на рабочей частоте

2) 50 Ватт

3) 71 Ватт

4) Зависит только от длины линии питания

Задание #123

Вопрос:

Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) -1 (минус единица)

2) 1

3) Бесконечно большим

4) Бесконечно малым

Задание #124

Вопрос:

Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Бесконечно большим

2) 1

3) -1 (минус единица)

4) Бесконечно малым

Задание #125

Вопрос:

Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 Дби (2 раза по мощности)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 50 Ватт

2) 71 Ватт

3) 100 Ватт

4) 200 Ватт

Задание #126

Вопрос:

Как можно минимизировать помехи другим радиолюбителям во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Выбрать свободную частоту

2) Использовать эквивалент нагрузки

3) Использовать нерезонансную антенну

4) Использовать резонансную антенну

Задание #127

Вопрос:

Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле

2) Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция

3) Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом

4) Мощный резистор, включаемый вместо динамика

Задание #128

Вопрос:

Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Нет

2) Да, если используется направленная антенна

3) Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн

4) Да, если используется однополосная модуляция

Задание #129

Вопрос:

Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости

2) Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров

3) Отражение от ионосферного слоя F

4) Отражение от ионосферного слоя D

Задание #130

Вопрос:

Что такое температурная инверсия?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия

2) Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

3) Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

4) Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта

Задание #131

Вопрос:

Что такое радиоаврора?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь

2) Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу

3) Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу

4) Выпадение ледяных игл

Задание #132

Вопрос:

Сколько в среднем длится солнечный цикл?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 2 года

2) 5 лет

3) 11 лет

4) 17 лет

Задание #133

Вопрос:

Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Увеличение мощности передатчика в два раза

2) Использование однополосной модуляции (SSB) вместо частотной (FM)

3) Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции

4) Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции

Задание #134

Вопрос:

В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении

2) При сильном ветре

3) При температуре, превышающей плюс 30 градусов

4) В туман

Задание #135

Вопрос:

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции

2) Низкая высота антенны ТВ приемника

3) Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя

4) Антенна радиостанции неверной длины

Задание #136

Вопрос:

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Плохая фильтрация средних частот в радиостанции

2) Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа

3) Перегрузка ТВ приемника по входу

4) Гармонические излучения Вашей радиостанции

Задание #137

Вопрос:

Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Установить согласующее устройство в точке питания антенны

2) Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны

3) Заземлить все антенны, когда они не используются

4) Установить предохранитель в линии питания антенны

Задание #138

Вопрос:

Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Тщательной изоляцией всей электропроводки

2) Никогда не выключать радиостанцию

3) Отключить заземляющую систему от радиостанции

4) Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей

Задание #139

Вопрос:

В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) В метель при низкой влажности

2) В туман

3) В оттепель

4) При падении атмосферного давления

Задание #140

Вопрос:

Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Источник питания

2) Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция

3) Линия питания антенны

4) Вся электропроводка

Задание #141

Вопрос:

Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Более 0,1 Ампера

2) Приблизительно 5 Ампер

3) Более 100 Ампер

4) Ток через человеческое тело безопасен

Задание #142

Вопрос:

Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) На легкие

2) На мозг

3) На печень

4) На сердце

Задание #143

Вопрос:

В каком случае требуется заземление радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Всегда, за исключением носимых и мобильных радиостанций

2) При эксплуатации радиостанции в деревянном здании

3) При эксплуатации радиостанции в полевых условиях

4) При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности

Задание #144

Вопрос:

Каким образом производится заземление радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Подключением к внешнему заземлению

2) Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания

3) Подключением к контуру заземления здания

4) Подключением к батарее отопления

Задание #145

Вопрос:

Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Допускается

2) Зависит от категории помещения

3) Категорически запрещено

4) Зависит от типа батарей отопления

Задание #146

Вопрос:

Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Категорически запрещено

2) Зависит от категории помещения

3) Допускается

4) Запрещается только при использовании баллонного газа

Задание #147

Вопрос:

Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Углекислотные огнетушители

2) Углекислотные и пенные огнетушители

3) Углекислотные и порошковые огнетушители

4) Порошковые огнетушители

Задание #148

Вопрос:

Каковы две из пяти главных целей любительской службы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Хранить исторические радио реликвии, хранить историю радио

2) Помощь зарубежным странам в улучшении радиосвязи и технического мастерства, поощрение визитов зарубежных радиолюбителей

3) Разработка радиосхем, увеличение числа разработчиков радиосхем

4) Увеличение количества подготовленных радиооператоров и знатоков электроники, улучшение международных отношений

Задание #149

Вопрос:

Какие темы запрещены для разговора в эфире?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Государственные секреты

2) Коммерческие секреты

3) Политика, религия, бизнес, государственные секреты, темы с использованием непристойных слов

4) Государственные и коммерческие секреты

Задание #150

Вопрос:

Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Не разрешено

2) Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи

3) Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе

4) Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

Задание #151

Вопрос:

Кто контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ)

2) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

3) Роскомнадзор

4) Союз радиолюбителей России (СРР)

Задание #152

Вопрос:

Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие - либо сообщения за плату?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Не разрешено на частотах ниже 30 МГц

2) Разрешено, если это реклама

3) Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны

4) Не разрешено

Задание #153

Вопрос:

Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Маяк

2) Ретранслятор

3) Цифровая станция

4) Станция радиоуправления

Задание #154

Вопрос:

В каком случае Вы можете передавать с Вашей любительской радиостанции неприличные слова?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Только когда они не создают помех другим станциям

2) Никогда. Неприличные слова не разрешены в любительских передачах

3) Только когда они не ретранслируются ретранслятором

4) В любое время, но между любителями существует неписанное правило, что они не должны использоваться в эфире

Задание #155

Вопрос:

Где можно найти официальный список неприличных слов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Официального списка неприличных слов не существует. Если Вы сомневаетесь, является ли слово приличным, не используйте его при радиосвязи

2) Этот список опубликован в Интернете

3) Этот список содержится в толковых словарях русского языка

4) Это список засекречен

Задание #156

Вопрос:

Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Три

2) Четыре

3) Пять

4) Шесть

Задание #157

Вопрос:

Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано радиолюбителю?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Только один

2) Два

3) Три

4) Нет ограничений

Задание #158

Вопрос:

Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) «Супер»

2) «Экстра»

3) Четвёртая

4) Первая

Задание #159

Вопрос:

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на четвёртую категорию?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Задание #160

Вопрос:

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на третью категорию?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Задание #161

Вопрос:

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на вторую категорию?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Задание #162

Вопрос:

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на первую категорию?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Задание #163

Вопрос:

Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Один ватт

2) Пять ватт

3) Десять ватт

4) Мощность не ограничена

Задание #164

Вопрос:

На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиолюбителям четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Только на УКВ - диапазонах

2) На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах

3) Только на диапазоне 160 метров

4) На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России

Задание #165

Вопрос:

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 и 2 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

2) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

3) С любых радиостанций

4) Начинающим радиолюбителям, не имеющий категории, осуществлять передачи запрещено

Задание #166

Вопрос:

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиолюбителям четвёртой категории?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 и 2 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

2) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

3) С любых радиостанций

4) Радиолюбителям четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено

Задание #167

Вопрос:

Из каких частей состоит позывной сигнал?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Суффикс и астерикс

2) Суффикс и приставка

3) Префикс и суффикс

4) Префикс и астерикс

Задание #168

Вопрос:

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) RW3DAV

2) RV3DAW

3) RQ3DAW

4) RG3DAV

Задание #169

Вопрос:

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-Дмитрий-Галина-Зинаида"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) RZ3DGZ

2) RZ3DGX

3) RX3DGZ

4) RZ3DHZ

Задание #170

Вопрос:

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-Жук-Иван-Краткий"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) UA3VQJ

2) UA3VQIK

3) UA3QVJ

4) UA3QVI

Задание #171

Вопрос:

Укажите позывной радиолюбителя из России

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) US5AAA

2) UN8AAA

3) UA9AAA

4) UK8AAA

Задание #172

Вопрос:

Какой из перечисленных ниже позывных может быть использован радиостанцией любительской службы, установленной на автомобиле или речном судне?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) UA3AA/p

2) UA3AA/m

3) UA3AA/mm

4) UA3AA/s

Задание #173

Вопрос:

Радиолюбитель с позывным UA3TA (Нижний Новгород) работает из Москвы. Какой позывной он должен передавать?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) UA3TA

2) UA3TA/3A

3) UA3TA/3

4) 3A/UA3TA

Задание #174

Вопрос:

Какой позывной принадлежит ветерану Великой Отечественной войны?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) R73SRR

2) U3EL

3) RN3D

4) RR3DH

Задание #175

Вопрос:

Какой постоянный позывной сигнал принадлежит радиолюбителю, имеющему первую категорию?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) R73SRR

2) UE3DAT

3) RN3FT

4) UC3DAS

Задание #176

Вопрос:

Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9, RAEM

2) RA0 - RZ9, UA0-UZ9, RAEM

3) RA0 - RZ9

4) UA0-UZ9

Задание #177

Вопрос:

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АТ-321

2) RA3A

3) RIT

4) БЕРЁЗА

Задание #178

Вопрос:

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) RAEM

2) RMT

3) MO13

4) ФОНАРЬ

Задание #179

Вопрос:

Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) R8SRR

2) R44ITU

3) RIT

4) R4IT

Задание #180

Вопрос:

Какой мощностью работает радиолюбитель с позывным сигналом UA3AA/QRP?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Более 200 Ватт

2) Более 1000 Ватт

3) 5 Ватт, или менее

4) Нельзя определить

Задание #181

Вопрос:

С какой периодичностью называется собственный позывной при проведении QSO?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Один раз за все время радиосвязи, в её начале

2) Никогда

3) В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за пять минут

4) Один раз за все время радиосвязи, в её конце

Задание #182

Вопрос:

Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Визитная карточка любительской радиостанции

2) Документ подтверждающий проведение любительской радиосвязи

3) Почтовая карточка

4) Квитанция об оплате услуг Радиочастотного центра

Задание #183

Вопрос:

Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Не может

2) Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ

3) Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС

4) Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

Задание #184

Вопрос:

Если Вы слышите сигнал бедствия на частоте, на которой Вы не имеете права осуществлять передачу, что Вам разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Вам не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных Вам частот

2) Вам разрешено помогать, только если Ваши сигналы будут на ближайшей частоте в разрешенных Вам границах

3) Вам разрешено помогать вне разрешённых Вам частот передачи, только если Вы используете международный код Морзе

4) Вам разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным Вам способом

Задание #185

Вопрос:

Когда Вы можете использовать вашу любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Никогда

2) Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)

3) В случае угрозы жизни или имуществу

4) Когда передано штормовое предупреждение

Задание #186

Вопрос:

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Ни в каких

2) Только при работе вне любительских диапазонов

3) При участии в аварийно-спасательной связи

4) В любых

Задание #187

Вопрос:

Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Разрешено на частотах выше 433 МГц

2) Не разрешено

3) Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных

4) Разрешено только в вечернее время

Задание #188

Вопрос:

На основании какого документа радиолюбитель может осуществлять передачу с принадлежащей ему радиостанции (трансивера)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) На основании Разрешения на эксплуатацию радиостанции

2) На основании членского билета Союза радиолюбителей России

3) На основании Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания

4) На основании Свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС)

Задание #189

Вопрос:

Какая организация выдаёт документ, на основании которого радиолюбитель может осуществлять передачу с принадлежащей ему радиостанции (трансивера)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Радиочастотный центр

2) Государственная комиссия по радиочастотам

3) Территориальное управление Роскомнадзора

4) Союз радиолюбителей России

Задание #190

Вопрос:

Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиолюбитель?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) По одному на каждую радиостанцию (трансивер)

2) Только одно

3) Одно на позывной и по одному на каждый трансивер

4) Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу

Задание #191

Вопрос:

На основании каких документов радиолюбитель может эксплуатировать принадлежащей ему ретранслятор любительской службы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) На основании Разрешения на эксплуатацию радиостанции

2) На основании Разрешения на использование радиочастот и Свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства

3) На основании Разрешения на эксплуатацию радиостанции и членского билета Союза радиолюбителей России

4) Разрешительных документов не требуется

Задание #192

Вопрос:

Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Может

2) Не может

3) Может только радиолюбитель с радиостанции первой или второй категории и под личным контролем

4) Может только радиолюбитель с радиостанции первой категории

Задание #193

Вопрос:

На сколько районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) На два

2) На три

3) На четыре

4) На пять

Задание #194

Вопрос:

Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Африка, Европа, страны бывшего СССР

2) Северная Америка

3) Южная Америка

4) Австралия и Океания

Задание #195

Вопрос:

Как называется национальная организация радиолюбителей России?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Федерация радиоспорта России (ФРР)

2) Союз радиолюбителей России (СРР)

3) Всероссийский клуб связистов (ВКС)

4) Всероссийская радиолюбительская лига (ВРЛ)

Задание #196

Вопрос:

Как называется международная организация радиолюбителей?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) IARU (Международный радиолюбительский союз)

2) ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

3) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

4) WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

Задание #197

Вопрос:

На основании рекомендаций какой организации в различных странах устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) IARU (Международный радиолюбительский союз)

2) ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)

3) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)

4) WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

Задание #198

Вопрос:

Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)

2) Постановлением Правительства РФ (ППРФ)

3) Решением Министерства внутренних дел (МВД)

4) Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ)

Задание #199

Вопрос:

Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Да

2) Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС

3) Да, при наличии разрешения милиции

4) Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально

Задание #200

Вопрос:

Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя (физического лица)?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Квалификационная категория радиолюбителя и позывной сигнал опознавания радиостанций, с которых он осуществляет передачи.

2) Квалификационная категория радиолюбителя

3) Позывной сигнал радиолюбителя

4) Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций.

Задание #201

Вопрос:

Какая организация в России образует позывные сигналы для любительской службы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях.

2) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

3) Роскомнадзор

4) Союз радиолюбителей России (СРР)

Ответы:

1) Верные ответы: 2;

2) Верные ответы: 1;

3) Верные ответы: 4;

4) Верные ответы: 2;

5) Верные ответы: 3;

6) Верные ответы: 2;

7) Верные ответы: 2;

8) Верные ответы: 2;

9) Верные ответы: 2;

10) Верные ответы: 1;

11) Верные ответы: 3;

12) Верные ответы: 2;

13) Верные ответы: 3;

14) Верные ответы: 4;

15) Верные ответы: 1;

16) Верные ответы: 4;

17) Верные ответы: 2;

18) Верные ответы: 1;

19) Верные ответы: 3;

20) Верные ответы: 2;

21) Верные ответы: 3;

22) Верные ответы: 4;

23) Верные ответы: 1;

24) Верные ответы: 2;

25) Верные ответы: 3;

26) Верные ответы: 1;

27) Верные ответы: 4;

28) Верные ответы: 3;

29) Верные ответы: 2;

30) Верные ответы: 1;

31) Верные ответы: 2;

32) Верные ответы: 2;

33) Верные ответы: 1;

34) Верные ответы: 4;

35) Верные ответы: 1;

36) Верные ответы: 3;

37) Верные ответы: 1;

38) Верные ответы: 2;

39) Верные ответы: 4;

40) Верные ответы: 2;

41) Верные ответы: 2;

42) Верные ответы: 4;

43) Верные ответы: 1;

44) Верные ответы: 3;

45) Верные ответы: 1;

46) Верные ответы: 3;

47) Верные ответы: 2;

48) Верные ответы: 4;

49) Верные ответы: 4;

50) Верные ответы: 2;

51) Верные ответы: 4;

52) Верные ответы: 3;

53) Верные ответы: 1;

54) Верные ответы: 4;

55) Верные ответы: 3;

56) Верные ответы: 1;

57) Верные ответы: 2;

58) Верные ответы: 2;

59) Верные ответы: 1;

60) Верные ответы: 2;

61) Верные ответы: 3;

62) Верные ответы: 1;

63) Верные ответы: 1;

64) Верные ответы: 1;

65) Верные ответы: 4;

66) Верные ответы: 3;

67) Верные ответы: 3;

68) Верные ответы: 1;

69) Верные ответы: 4;

70) Верные ответы: 2;

71) Верные ответы: 4;

72) Верные ответы: 3;

73) Верные ответы: 4;

74) Верные ответы: 2;

75) Верные ответы: 1;

76) Верные ответы: 1;

77) Верные ответы: 1;

78) Верные ответы: 3;

79) Верные ответы: 1;

80) Верные ответы: 3;

81) Верные ответы: 1;

82) Верные ответы: 1;

83) Верные ответы: 4;

84) Верные ответы: 4;

85) Верные ответы: 1;

86) Верные ответы: 3;

87) Верные ответы: 4;

88) Верные ответы: 3;

89) Верные ответы: 1;

90) Верные ответы: 1;

91) Верные ответы: 2;

92) Верные ответы: 3;

93) Верные ответы: 3;

94) Верные ответы: 4;

95) Верные ответы: 1;

96) Верные ответы: 3;

97) Верные ответы: 4;

98) Верные ответы: 1;

99) Верные ответы: 2;

100) Верные ответы: 2;

101) Верные ответы: 4;

102) Верные ответы: 1;

103) Верные ответы: 3;

104) Верные ответы: 4;

105) Верные ответы: 1;

106) Верные ответы: 4;

107) Верные ответы: 4;

108) Верные ответы: 2;

109) Верные ответы: 3;

110) Верные ответы: 1;

111) Верные ответы: 1;

112) Верные ответы: 2;

113) Верные ответы: 2;

114) Верные ответы: 1;

115) Верные ответы: 1;

116) Верные ответы: 2;

117) Верные ответы: 3;

118) Верные ответы: 2;

119) Верные ответы: 1;

120) Верные ответы: 4;

121) Верные ответы: 1;

122) Верные ответы: 1;

123) Верные ответы: 3;

124) Верные ответы: 1;

125) Верные ответы: 4;

126) Верные ответы: 2;

127) Верные ответы: 3;

128) Верные ответы: 1;

129) Верные ответы: 2;

130) Верные ответы: 3;

131) Верные ответы: 1;

132) Верные ответы: 3;

133) Верные ответы: 2;

134) Верные ответы: 1;

135) Верные ответы: 3;

136) Верные ответы: 4;

137) Верные ответы: 3;

138) Верные ответы: 4;

139) Верные ответы: 1;

140) Верные ответы: 2;

141) Верные ответы: 1;

142) Верные ответы: 4;

143) Верные ответы: 1;

144) Верные ответы: 2;

145) Верные ответы: 3;

146) Верные ответы: 1;

147) Верные ответы: 3;

148) Верные ответы: 4;

149) Верные ответы: 3;

150) Верные ответы: 1;

151) Верные ответы: 3;

152) Верные ответы: 4;

153) Верные ответы: 1;

154) Верные ответы: 4;

155) Верные ответы: 1;

156) Верные ответы: 2;

157) Верные ответы: 1;

158) Верные ответы: 4;

159) Верные ответы: 2;

160) Верные ответы: 3;

161) Верные ответы: 1;

162) Верные ответы: 4;

163) Верные ответы: 2;

164) Верные ответы: 1;

165) Верные ответы: 1;

166) Верные ответы: 1;

167) Верные ответы: 3;

168) Верные ответы: 2;

169) Верные ответы: 3;

170) Верные ответы: 3;

171) Верные ответы: 3;

172) Верные ответы: 2;

173) Верные ответы: 3;

174) Верные ответы: 2;

175) Верные ответы: 3;

176) Верные ответы: 1;

177) Верные ответы: 2;

178) Верные ответы: 1;

179) Верные ответы: 3;

180) Верные ответы: 3;

181) Верные ответы: 3;

182) Верные ответы: 2;

183) Верные ответы: 2;

184) Верные ответы: 4;

185) Верные ответы: 3;

186) Верные ответы: 1;

187) Верные ответы: 2;

188) Верные ответы: 4;

189) Верные ответы: 3;

190) Верные ответы: 1;

191) Верные ответы: 2;

192) Верные ответы: 3;

193) Верные ответы: 2;

194) Верные ответы: 1;

195) Верные ответы: 2;

196) Верные ответы: 1;

197) Верные ответы: 3;

198) Верные ответы: 1;

199) Верные ответы: 2;

200) Верные ответы: 1;

201) Верные ответы: 1;